# Weekly-Report

汇报工作时段：2026.07.06— 2026.07.19

| 本周工作 | 文献阅读 | 本周重新核对了 DeepTPI 论文中的实验设置，主要确认每个电路插入的测试点数量，以及论文报告的最终 TC。 |
| --- | --- | --- |
|  | 研究工作进展 | - 前一周主要优化世界模型选择测试点的能力，八电路平均覆盖率增益从原来的 +5.386% 提高到 +7.331%。后面检查结果时发现，之前使用的 DeepTPI 最终 TC 数据不对，而且部分测试点是 AIG 转换产生的临时节点，因此这组结果不能直接作为最终对比。 - 本周重新恢复了 b15、b17、b20、b21、b22 五个电路的原始门级网表，并限制测试点只能插在原始网表中真实存在的门节点上。重新生成的 3431 个测试点全部满足要求。 - 为了保证比较公平，五个电路使用相同的模型和测试点选择方法，测试点数量与 DeepTPI 保持一致，均使用 300000 patterns 和 seed 2026。i2c、max 和 mem_ctrl 三个电路还没有完成原始网表映射，因此本次暂不列入对比。 - 目前已完成五个 ITC'99 电路的统一实验，同时也汇总了每个电路目前找到的最好结果。当前最好结果在不同电路上使用了不同配置，表示现阶段能够达到的最好水平；具体对比如下。 表 1 统一配置、当前最好结果与 DeepTPI 最终 TC 对比 电路; #TP; 统一配置 TC; 当前最好 TC; DeepTPI 最终 TC; 最好差值. b15; 278; 93.936%; 94.614%; 93.200%; +1.414. b20; 616; 94.630%; 96.538%; 95.020%; +1.518. b21; 628; 95.399%; 95.752%; 94.510%; +1.242. b22; 915; 95.698%; 96.615%; 95.590%; +1.025. b17; 994; 90.692%; 91.546%; 91.670%; -0.124. 平均; 3431; 94.071%; 95.013%; 93.998%; +1.015. |
|  | 主要研究成果 | 按每个电路目前找到的最好结果计算，五电路平均最终 TC 为 95.013%，比 DeepTPI 的 93.998% 高 1.015 个百分点。其中 b15、b20、b21、b22 已经超过 DeepTPI，只有 b17 还低 0.124 个百分点。统一配置目前为 3/5 个电路超过，说明下一步还需要把各电路上的有效方法整理成一套统一方案。 |
|  | 其他工作进度 | 补充原始网表映射、测试点合法性检查和实验结果汇总脚本；截至 7 月 17 日，项目定向测试为 29 passed。 |
| 下周计划 | - 继续优化 b17，并整理一套五个电路都适用的统一配置；同时继续处理 i2c、max 和 mem_ctrl 的原始网表映射。 |  |